附件1

视频监控建设规范及技术标准

根据相关指导文件和标准，充分考虑我市视频监控资源现状，提出以下视频监控建设相关规划及技术标准：

一、重点监控区域

学校的走廊、广场、主通道、体育馆等公共场合。

二、视频监控系统建设应符合以下标准

（一）前端设备即摄像机主要参数标准

各学校新建监控系统要采用130万像素以上数字高清摄像机：一律配备红外阵列灯补充光线，结合实际监控范围选择固定枪机或动态球机。

如对原模拟信号监控系统进行升级改造，则要求模拟摄像头的线数（即图像解析度）不低于700线（基本等同于高清信号），一律配备红外阵列灯补充光线，镜头最低照度不高于0. 1Lux。

（二）硬盘录像机的标准

硬盘录像机与前端摄像头配套，分为模拟和数字二种，要求达到录像、回放及拷取速度快，录像存储最低达到30天以上，画面清晰、操作简便，后端必须配备网络接入端口，便于后期系统整合及行业联网应用。

三、监控系统的运行维护

各学校要在视频监控室配备专（兼）职维护操作人员，做好视频监控室各个系统的维护、检修与查阅管理工作，确保视频监控系统出现的小问题24小时解决，大问题48小时内解决，系统问题不超过三天内解决；监控室要确保24小时值守，利用监控头对监控范围的实时情况进行不间断视频巡逻，观察分析可疑的人和事、及时发现违法犯罪苗头，第一时间预防、制止犯罪和实施现场抓获,有效掌握监控区域治安动态。